Этап № 1. Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности.

Организовать прибытие класса к указанному времени на площадку «Учебного центра ВМЗ» для проведения инструктажа по технике безопасности. Учащиеся слушают, расписываются за проведение инструктажа, получают средства индивидуальной защиты. Получить средства индивидуальной защиты на каждого учащегося. Едем к месту занятия на стан 5000. Организовать выдачу рабочих листов в необходимом количестве.  Объяснить, как пользоваться сигнальными карточками: зеленый – все понятно; красный – есть вопрос.

Этап 2. Конференц-зал ЛПЦ стан 5000 Вступительное слово учителя 5 мин

Выполнить знакомство учащихся со станом 5000

Рассказать о производимой продукции.  Озвучить регламент работы в рабочих листах (task.docx). Учащиеся получают инструкции по работе с рабочими листами.

Слово учителя: МКС-5000 и трубоэлектросварочный комплекс труб большого диаметра, где выпускаются прямошовные, одношовные трубы для магистральных газонефтепроводов диаметром до 1420 мм с толщиной стенки до 48 мм. Выксунский стан-5000 – единственный, который размещён на одной площадке с производством труб большого диаметра. Сегодня мы познакомимся с работой этого уникального цеха. Для работы на сегодняшнем уроке нам понадобится рабочий лист, карандаш, калькулятор, хорошо и внимательно слушать, работать в команде, ну и хорошее настроение. Начнем мы с вами со склада слябов

Этап 3. Склад слябов 10 мин

Здесь начинается МКС-5000. МКС — металлургический комплекс Стан-5000. Сооружение комплекса заняло 4 года — с мая 2007-го по октябрь 2011-го (введён в эксплуатацию 25 ноября 2011 года). Продукция МКС-5000 — толстый широкий лист из стали высокопрочных марок, предназначенный для изготовления труб большого диаметра и не только. Проектная мощность комплекса составляет 1,2 млн. тонн листа (проката) в год. Продукция поступает в виде слябов. Для проверки поверхностных дефектов проводят светление то есть нагрев верхних слоев, таким образом мы можем увидеть метки змейку и письмо. Давайте обратимся к рабочему листу задание 1. Какое из изображений встречали мы на уроках вероятности и статистики? (2). Как мы такие изображения называем (граф). Из чего состоит граф? (вершины и ребра) Подсчитайте степень вершины каждой вершины, количество ребер. Вычислите задание 1а(task.docx)..

Можно ли данный граф провести одним росчерком руки? (нет) Какие свойствами должен обладать граф, чтобы провести одним росчерком? (Если все вершины графа четные, то его можно начертить одним росчерком; Если ровно две вершины графа нечетные, то его можно начертит одним росчерком; Если в графе три и больше нечетных вершин, то его невозможно начертить одним росчерком) Нарисуйте свой граф одним росчерком руки.

80% всех слябов поступают из НЛМК, остальные заготовки от других поставщиков российских и зарубежных компаний.

Ребята как лучше представить эту информацию? (в виде диаграмм) какие диаграммы бывают? (Круговые, столбчатые, график) Как лучше изобразить? (круговые, можно и столбчатые) Нарисуйте свою диаграмму 1Б(task.docx).

Этап 4. Площадка прокатного стана 15 мин (около поста управления станом)

Слябы отправляются в газовую печь. Здесь сляб в течение 4-5 часов нагревают до температур от 900 до 1300 градусов. Контроль температуры металла в печи осуществляется двух сенсорными системами измерения температуры. Заготовка разогрета и направлена   на прокатной стан.

Ребята рассмотрим таблицу из рабочего листа (задание 3А(task.docx)) В таблице представлены данные зависимости температуры нагрева заготовки от времени.

Что мы можем вычислить по этим данным?  (максимальное значение – наибольшее; наименьшее значение - наименьшее, моду, медиану, среднее значение) Ребята напомните, что такое мода, медиана, среднее значение? Можем ли мы вычислить эти величины? (да так как ряд записан по возрастанию)

Вычислите значения перечисленных величин. Проверим, что получилось у вас.

Продолжим выполнять задания – 3Б(task.docx).  Необходимо построить график. Какие оси для этого нужны? (температура и время). Какая ось пойдет вертикально, а какая горизонтально? (температура, время) Что взять за 1 клетку (1000 вертикально и 1 клетка 30 минут горизонтально). Постройте график, используя значения из таблицы.

. Гидросбив на стане горячей прокатки необходим для удаления окалины с поверхности металла водой под высоким давлением. Далее «красный кирпичик» (сляб) поступает в валки и начинается процесс прокатки. … Каждый валок прокатного стана для перемещения листа имеет индивидуальный привод. Сляб уже наполовину раскатали. Посмотрим на задание 4(task.docx). Здесь представлены размеры 3 слябов, каждый из которых необходим под свой размер листа. Вычислить максимальное значение; минимальное значение; размах по группам: 1 по толщине; 2 – по ширине; 3 – по длине.  Проверим полученные вычисления.

Дальше система следует машина горячей правки листа, где лист формирует конечную геометрию листа Система подачи воды на установку охлаждения листов. Вода на заводе циркулирует по замкнутому контуру. В глубине цеха виден участок замедленного охлаждения листов, которое длится не менее 48 часов! А справа находится холодильник. Здесь прокатанные листы охлаждаются и попадают в машину холодной правки, куда мы с вами и перейдем.

Этап 5. Площадка у кантователя  15 мин

Происходит выравнивание листа, с помощью валков машины холодной правки листа. Давайте познакомимся с новыми размерами нашей заготовки. Задание 5 (task.docx).  Что изменилось? (лист стал тоньше, зато больше по длине и немного по ширине). Мы с вами видели, что заготовку прокатывают несколько раз. Сколько проходов необходимо осуществить, чтобы получить из сляба лист?  Нам нужно знать на сколько изменится толщина сляба за 1 проход – 15 мм. Давайте подумаем, как можно узнать количество проходов (от начального значения вычесть конечное и полученное число поделить на 15) Число может получиться нецелое, что делать? (округлить в большую целую сторону). Выполним задание по группам: 1 группа 1 тип; 2 группа 2 тип; 3 группа 3 тип. Расскажите о своих результатах.

Обрати внимание на задание 6 (task.docx). Решим логические задачи. 6А какие высказывания будут истинными; 6Б распределите ответы в порядке популярности (от большего к меньшему). Что получилось?

Этап 7. Заключительное слово учителя. Подведение итогов

Комната сменно встречных собраний (СВС) 5 мин

Мы сегодня на занятии вспомнили некоторые величины. Какие буквы использовались в начале названий величин? (среднее значение, размах, медиана. мода, числа, упорядочивание)

Стан 5000 уникальное предприятие, оно знаменито не только своей продукции. Чтобы узнать еще уникальность, надо выполнить задание 7(task.docx). Первая цифра - столбец, а вторая цифра строчка.  Выпишите буквы, какое слово получилось? (МУРАЛ).  Знаете ли вы, что такое мурал?

Перед вами текст, прочитайте его внимательно.  Заполните таблицу, используя информацию текста. (task1.docx).

В городе несколько муралов. Кто какие видел?

Поделитесь, что нового вы узнали? Какую интересную информацию узнали?

Кого хотели бы отметить на занятии?