ОТВЕТЫ К РАБОЧЕМУ ЛИСТУ

ТПЦ АО-
как географическая площадка черной металлургии

- Подробный план схема цеха с указанием пролетов. Размеры по периметру. Площадь

11 пролетов (ширина 369 метров);

7 осей 22х12=264 м; 13х12+12=168 метров. Площадь 135720 м2. Отдельно приложен чертеж плана цеха.

2 Название оборудования. Фото, логотип

Небольшую часть по производству труб на УСГП в документе «Фото основных процессов»

Основной поставщик оборудования в ТПЦ (фирама Danieli)

Грузоподъемность траверсы с крюковыми захватами 10 тонн (отдельно на крюк до 5 тонн)

3 Описание технологического процесса производства трубы. Схема:

Более подробное описание оборудование можно найти в видеофайле (тот же скрин экрана сделать) c текстовым описанием.

Схема производства труб на УСГП ТПЦ

4 Поставщики заготовок:

1. ООО ЭКОЛАНТ (строительство в г. Выкса)

2. ПАО «ТАГМЕТ» - Таганрогский металлургический завод

3. ПАО «НМЗ» - Надеждинский Металлургический Завод,  УМК-Сталь

4. ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат

5. АО «Корпорация Красный октябрь»

6. ПАО «Северский трубный завод»

7. ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК)

8. ПАО «Ижсталь»

Трубная заготовка

5 География поставки готовой трубы

Основным потребителем бесшовных труб являются:

- Нефтегазодобывающая отрасли, для транспортировки нефти и газа, а также в процессе добычи и бурения.

- Энергетика: используются в теплообменниках, котлах и других энергетических установок

- Строительство: применяются в конструкциях, требующих высокой прочности и устойчивости к коррозии

- Химическая промышленность: для транспортировки и производства химических веществ

- Автомобильная промышленность: в производстве различных компонентов и систем.

Поставка осуществляется как на территории РФ, так и странах СНГ.

6 Вес наконечника для трубы и его производства

| Диаметр оправок прошивного стана калибр 148 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dопр | 114 | 121 | 127 | 131 | 134 | 138 | 142 |
| Масса, кг | 14,8 | 17 | 18,9 | 19,5 | 21,4 | 22,8 | 24,3 |

| Диаметр оправок прошивного стана калибр 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dопр | 182 | 191 | 200 | 206 | 211 | 215 | 217 | 220 |
| Масса, кг | 49,2 | 55,9 | 61,3 | 66,6 | 68,6 | 72,9 | 75,5 | 78,8 |

| Диаметр оправок прошивного стана калибр 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dопр | 229 | 238 | 248 | 255 | 261 | 266 | 269 | 272 |
| Масса, кг | 97 | 107 | 116 | 125 | 131,8 | 139 | 144,2 | 149,3 |

7 Компьютерные программы и их применение в производстве.

ЧМИ – человеко-машинный интерфейс (благодаря которому осуществляется контроль ведения технологии, настройка оборудования, контроль производства и др)

Управление режимом нагрева в печи

Управление режимом процесса прошивки

Управление режимом процесса раскатки гильзы

8 Список профессий и специалистов (Представлен документ Штат ТПЦ)

9 Виды транспорта для отгрузки:

Отгрузка осуществляется либо автомобильным, либо железнодорожным транспортом

10 Количество шагов, которые проходит рабочий в течение смены

В среднем 15-25 тысяч шагов

11 Координаты цеха (представлено во вложении файл Карта)

12 Как соблюдается экологичность производства

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

На рассматриваемой территории посты наблюдения за состоянием загрязнения воздушного бассейна отсутствуют. Ниже (Таблица 2.2, Таблица 2.3) представлен расчетный уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта, принятый согласно информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» №12-29/287 от 25.04.2019 г. (Приложение 2.1) на основании Временных рекомендаций Росгидромета "Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха" на период с 2019 - 2023 гг.

Таблица 2.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Наименование загрязняющего вещества | ПДКмр, мг/м3 | Сфон_мр, мг/м3 | Сфон_мр, доли ПДКмр |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,500 | 0,199 | 0,398 |
| Диоксид серы | 0,500 | 0,018 | 0,036 |
| Оксид углерода | 5,000 | 1,8 | 0,36 |
| Диоксид азота | 0,200 | 0,055 | 0,275 |
| Оксид азота | 0,400 | 0,038 | 0,095 |
| Бенз(а)пирен | 0,000001 (сс) | 1,5 нг/м3 | - |

Таблица 2.3 – Долгопериодные средние концентрации загрязняющих веществ

| Наименование загрязняющего вещества | ПДКсс, мг/м3 | Сфон_год, мг/м3 | Сф_год, доли ПДКсс |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,150 | 0,071 | 0,473 |
| Диоксид серы | 0,050 | 0,006 | 0,120 |
| Оксид углерода | 3,000 | 0,8 | 0,266 |
| Диоксид азота | 0,040 | 0,023 | 0,575 |
| Оксид азота | 0,060 | 0,014 | 0,233 |
| Бенз(а)пирен | 0,000001 | 0,0000007 | 0,700 |

Согласно представленным данным, фоновое загрязнение атмосферного воздуха по всем контролируемым веществам не превышает допустимые значения [13-15]. Таким образом, существующий уровень загрязнения атмосферы не является препятствием (ограничением) для функционирования и развития предприятия.

Расположение объекта и краткая характеристика района

Территория г.о. Выкса расположена в юго-западной части Нижегородской области, в 190 км от областного центра города Нижнего Новгорода. Связь населенных пунктов городского округа, расположенных на его территории с областным центром осуществляется по автомобильным дорогам:

- регионального значения Нижний Новгород – Касимов, которая соединяет городской округ с автомобильной дорогой федерального значения Владимир – Муром – Арзамас;

- местного межмуниципального значения Выкса – Вознесенское – Сатис.

Территория проектирования располагается в северо-восточной части городского округа, вне границ населенных пунктов городского округа, и размещается на трех промплощадках:

- ДНГПТ ЛПК по адресу Проммикрорайон №7 Выксунского района;

- ТПЦ по адресу Проммикрорайон №31 Выксунского района;

- Проектируемого ЭМК с необходимой инфраструктурой по адресу Проммикрорайон №7 Выксунского района.

В непосредственной близости от территории литейно-прокатного комплекса АО «ВМЗ» расположена подстанция «Радуга», земли лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения. Участки сельскохозяйственного назначения преимущественно входят в состав земель Свинокомплекса ООО «Агрофирма «Металлург», деятельность которого прекращена.

Таблица 3.1 – Расстояния от границ земельных участков рассматриваемой группы промышленных объектов АО «ВМЗ» до ближайших объектов с нормируемым качеством среды обитания*

| Направление по сторонам света | Расстояние до объектов с нормируемым качеством среды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зона жилой застройки | Участки сельскохозяйственного использования назначения | Объекты образовательного назначения |
| Север | ~ 3.1 км до п. Дружба | 0 м (граничит) | - |
| Северо-восток | - | 0 м (граничит) | - |
| Восток | - | ~ 125 м | - |
| Юго-восток | - | - | - |
| Юг | ~1,0 км до с. Мотмос | 0 м (граничит) | - |
| Юго-запад | ~1,4 км до с. Мотмос | 0 м (граничит) | ~1,9 км до школы в с. Мотмос |
| Запад | ~ 2,7 км до рп. Досчатое | ~ 215 м | - |
| Северо-запад | - | ~ 650 м | - |

* - объекты с нормируемым качеством среды обитания, расположенные на расстоянии более 3,5 км от границ промплощадок, в таблице не указаны.

    - Производственная структура ТПЦ АО «ВМЗ»

Данное производство не является самостоятельным предприятием. В части технологических связей и административного подчинения ТПЦ относится к трубному производству АО "ВМЗ".

Комплекс ТПЦ включает в себя следующие технологические, вспомогательные и инфраструктурные объекты:

Административно-бытовой корпус (АБК);

Пешеходный переход;

КТП (комплектная трансформаторная подстанция);

Модульная котельная с внешними и внутриплощадочными сетями и сооружениями;

Блок складов вспомогательных материалов;

Пруд осветлитель;

Резервуар запаса воды;

Насосная станция подачи дождевого стока;

Насосная станция осветленного стока;

Насосная станция пожаротушения, насосная станция ЛОЦ;

Площадка обезвоживания;

Внешние и внутриплощадочные сети, объекты и сооружения хозяйственно-бытовой канализации;

Газоочистка;

Модульная компрессорная станция (МКС) с внутриплощадочными сетями и сооружениями;

Защитное сооружение гражданской обороны (ЗГСО);

Модуль технический (СЦБ);

Модуль административный;

Ограждение;

Водоподготовка ТПА;

Водоподготовка термического отдела;

Водонапорная башня аварийного водоснабжения;

Главный газорегуляторный пункт (ГГРП), газораспределительные установки с внешними и внутриплощадочными сетями и сооружениями газоснабжения;

ГПП 110/10 кВ с внешними и внутриплощадочными сетями и сооружениями;

Закрытое распределительное устройство (ЗРУ 10 кВ);

Автомобильные, железнодорожные и пешеходные КПП с ограждением, системой охраны, системой видеонаблюдения, железнодорожными и автомобильными весовыми;

Газораспределительный пункт (ГРП);

Открытый склад непрерывно литой заготовки;

Испытательная лаборатория;

Склад оборудования и запасных частей;

Внешние и внутриплощадочные автодороги, стоянки, ж/д переезды и тротуары;

Внеплощадочный подъездной (от места врезки в сущ. путь) ж.д. путь от станции «Выкса-Промышленная» до площадки ТПЦ с оборудованием ЭЦ и СЦБ и переездной сигнализации;

Внутриплощадочная железнодорожная сеть и объекты инфраструктуры;

Наружные внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения питьевого, противопожарного и технического водоснабжения, теплоснабжения площадки;

Автоматизированная система управления технологическим процессом в части внешних и внутриплощадочных сетей, сооружений и оборудования передачи данных, телефонии, промышленного видеонаблюдения и промышленной связи;

Внешние и внутриплощадочные сети и сооружения АСДУЭ, АСКУЭ, связи, телефонизации, передачи данных и пр. сети и объекты необходимые для эксплуатации ТПЦ;

Сети и сооружения наружного освещения территории;

Объекты благоустройства и озеленения;

Прочие объекты сети и сооружения необходимые для обеспечения функционирования производственной площадки и соблюдения действующих на территории РФ нормативных требований.

Основное производство ТПЦ представлено следующими участками:

Склад заготовок с участками резки и нагрева заготовок в кольцевой печи;

Линия горячей прокатки с участками холодильника, порезки и передачи на промежуточный склад (годовой объем производства 430 тыс. тонн труб в год);

Участки ремонта и подготовки оправок;

Склад оправок, удлинителей, хвостовиков, стержней прошивного стана;

Мастерская подготовки сменного прокатного инструмента (валков, дисков Дишера, клетей, кассет);

Мастерская подготовки дисков пил;

Промежуточный склад труб 1, с участком осмотра и ремонта труб;

Линия термообработки труб (годовой объем производства 210 тыс. тонн труб в год);

Линии неразрушающего контроля труб (2 ед. годовой объем производства каждой линии 245 тыс. тонн труб в год);

Промежуточный склад труб 2;

Линия отделки нефтегазопроводных, индустриальных и муфтовых труб (годовой объем производства 340 тыс. тонн труб в год);

Линия отделки насосно-компрессорных, обсадных труб (годовой объем производства 112 тыс. тонн труб в год);

Склад готовой продукции;

Склад контрольно-измерительного инструмента;

Контрольно-поверочный пункт;

Приемо-сдаточная испытательная лаборатория;

Холодный склад трубной заготовки;

Административно-бытовой комплекс (АБК) трубопрокатного цеха со столовой и здравпунктом.

В качестве основного оборудования ТПЦ предусматривается 3-х валковый непрерывный стан горячей прокатки труб на удерживаемой оправке формы.

    - ТПЦ

Линия горячей прокатки включает в себя:

оборудование взвешивания и измерения длины трубной заготовки;

пилы резки заготовки с механизацией;

оборудование взвешивания и маркировки порезанной заготовки;

кольцевая печь нагрева трубной заготовки;

система гидросбива окалины после нагревательной печи;

пресс зацентровки обоих концов заготовки;

прошивной стан;

система дезоксидации гильзы;

система гидросбива окалины перед непрерывным станом;

непрерывный стан горячей прокатки на удерживаемой оправке;

стан-извлекатель;

оборудование для нанесения технологической смазки на оправку непрерывного стана;

оборудование для охлаждения труб при нормализации в линии трубопрокатной установки;

газовая печь подогрева труб перед редуцированием;

система гидросбива окалины перед редукционно-растяжным станом;

редукционно-растяжной стан;

охладительный стол;

пилы послойной резки труб;

транспортная механизация;

системы измерения геометрии труб в линии стана;

печь нагрева оправок непрерывного стана;

оборудование для участка свинчивания и ремонта оправок непрерывного стана;

оборудование участка изготовления оправок непрерывного стана (располагается вне основной площадки ТПЦ, в настоящем проекте СЗЗ не учитывается).

Ниже представлено описание технологии работы линии горячей прокатки.

Заготовка круглого сечения поступает в трубопрокатный цех железнодорожным и/или автотранспортом.

Разгрузка заготовки на склад или непосредственно в производство производится электромостовыми кранами, с электромагнитными захватами. Вместимость склада заготовок должна быть не менее 10 тыс. тонн при высоте карманов для хранения заготовки до 2 м.

Заготовка, задаваемая в производство, проходит следующие операции:

взвешивание и измерение длины;

порезка в холодном состоянии на требуемые длины;

взвешивание и маркировка.

Предусматривается возможность уборки порезанной и замаркированной заготовки на склад для накопления и возврат ее в линию.

После этого заготовка проходит следующие технологические операции:

нагрев в газовой печи до требуемой температуры прошивки;

зацентровка с двух концов (при необходимости);

прошивка заготовки в гильзу на прошивном стане;

прокатка на непрерывном стане трехвалковыми рабочими клетями с удерживаемой оправкой;

снятие трубы с оправки станом - извлекателем;

обрезка заднего конца (при необходимости);

подогрев трубы в печи;

прокатка трубы в окончательный размер на редукционно-растяжном стане;

охлаждение труб на охладительном столе.

После охладительного стола трубы разрезают на необходимые длины. После порезки предусматривается возможность выкладки труб в карман-накопитель и далее на промежуточный склад.

Насосно-компрессорные, обсадные, нефтегазопроводные и индустриальные трубы, требующие термообработки, поступают с промежуточного склада на участок термообработки, затем на линию контроля и линии отделки.

Насосно-компрессорные, обсадные, нефтегазопроводные и индустриальные трубы, не требующие термообработки, поступают с промежуточного склада на линию контроля и линии отделки.

Термоотдел для труб Ø 73,0–168,0 мм и термоотдел для труб Ø 76,0–300,0 мм имеют близкий состав оборудования и включают в себя:

загрузочное устройство с механизацией поштучной подачи труб;

печь закалки (нормализации);

устройство для удаления окалины с поверхности трубы (гидросбив окалины);

устройства для закалки (спрейер);

оборудование для отбора образцов на прокаливаемость;

печь отпуска;

стол для нормализации;

правильная машина для теплой правки (с раздвигающимися валками)

охладительный стол;

пила для отрезки образцов;

прибор для определения твердости (стационарный);

установка удаления окалины с внутренней поверхности трубы;

устройство для удаления окалины с поверхности трубы;

прибор для определения наружного диаметра трубы;

соединительные транспортные устройства.

Ниже представлено описание технологии работы отделов термообработки.

Трубы пакетами загружаются в загрузочный карман. С загрузочного кармана трубы по рольгангу загружаются в печь закалки (нормализации) и центрируются в ней.

Перемещение труб в печи осуществляется с помощью шагающих балок, предусматривающих поворот труб, что обеспечивает их равномерный нагрев и прямолинейность.

Из закалочной печи трубы подаются по выходному рольгангу к закалочной системе, проходя систему гидросбива окалины. Система гидросбива окалины, состоящая из кольцевых распылительных сопел, осуществляет удаление окалины с наружной поверхности труб водой под давлением.

Закалочная система, расположенная за системой гидросбива окалины обеспечивает полную закалку труб (получение мартенситной структуры по всей толщине стенки труб в соответствии с требованиями отечественных и зарубежных стандартов).

Спрейер для наружной закалки труб с толщиной стенки 5,5÷9 мм состоит из секций с регулируемыми распылительными форсунками. Для труб с толщиной стенки 9 мм и более закалка осуществляется в ванне.

Трубы, подвергаемые нормализации, должны охлаждаться на воздухе и передаваться по рольгангу на промежуточный охладительный стол перед правильным станом.

Трубы, подвергаемые отпуску после закалки (нормализации), с помощью рольганга подаются на шагающие балки отпускной печи.

После выхода из отпускной печи трубы по рольгангу подаются на стан теплой правки. Стан позволяет осуществлять правку труб при температуре 200-800°С.

После правки трубы подаются на холодильник для окончательного охлаждения. Охладительный стол линии термообработки состоит из цепных транспортеров работающих по принципу противовращения, что способствует равномерному охлаждению и препятствует искривлению труб в процессе охлаждения.

За холодильником предусмотрена установка для очистки внутренней и наружной поверхностей труб от окалины.

Далее трубы формируются в пакеты и поступают на промежуточный склад или рольгангом задаются на линию контроля.

Линии контроля насосно-компрессорных (НКТ), обсадных (ОТ), нефтегазопроводных (НГТ), индустриальных труб (ИТ) и муфтовой заготовки имеют близкий состав оборудования и включают в себя:

загрузочное устройство с карманом переменной емкости вместимостью до 10 тонн и с механизацией поштучной подачи труб;

правильная машина;

установка удаления окалины с наружной и внутренней поверхностей труб;

прибор для определения группы прочности (марки стали) проверяемых труб;

прибор ультразвукового контроля труб (дефектоскопия и измерение толщины стенки по телу трубы);

приборы магнитоиндукционного контроля труб;

прибор для измерения диаметра труб;

оборудование для измерения длины труб;

установка для размагничивания труб;

механизация выгрузки;

инспекционный стол для визуального осмотра и контроля геометрических размеров труб ручными приборами;

участок ремонта забракованных труб, в составе:

пила для отрезки дефектных участков;

три отдельных рабочих места (позиции) для ремонта поверхностных дефектов;

соединительные транспортные устройства.

Ниже представлено описание технологии работы линий контроля.

Установка неразрушающего контроля встроена в технологическую линию контроля качества труб. Транспортирование труб внутри линии осуществляется транспортной механизацией поштучно.

Перед операцией неразрушающего контроля трубы проходят операцию удаления окалины из внутренней полости трубы, а также наружную чистку поверхности труб. Выборочно контролируются геометрические параметры – кривизна погонного метра, общая кривизна, овальность, толщина стенки. Следующая операция – неразрушающий контроль на установке комплексного неразрушающего контроля, где имеется возможность контроля качества труб методом магнитной индукции и ультразвуковым методом.

Трубы, прошедшие через установку неразрушающего контроля и признанные годными, направляются транспортной механизацией на следующую технологическую операцию.

Трубы, забракованные на установке неразрушающего контроля, транспортируются транспортной механизацией на позицию осмотра и ремонта. Отремонтированные трубы повторно проходят операцию неразрушающего контроля. Окончательный брак изолируется от годных труб.

Линии отделки насосно-компрессорных, обсадных, нефтегазопроводных и индустриальных труб имеют близкий состав оборудования и включают в себя:

загрузочный карман переменной емкости вместимостью до 10 тонн с механизацией поштучной подачи труб на линию нарезки;

установка шаблонирования труб по всей длине;

трубонарезные станки для нарезки резьбы или фаски на первом конце;

установка для обработки резьбы металлическими щетками (для ОТ и НКТ);

позиция контроля основных параметров резьбы или фаски;

установка мокрого флуоресцентного магнитопорошкового контроля концов труб (первый конец);

ленточно-пильный станок для подрезки забракованного конца (первый конец);

оборудование для нанесения треугольного клейма и продольной полосы краской длиной 100 мм, шириной 25 мм возле клейма (первый конец) (для ОТ и НКТ);

оборудование для автоматического дозированного нанесения смазки на внутреннюю резьбовую поверхность муфт, оборудование для навертки муфт (для ОТ и НКТ);

позиция контроля качества свинчивания (для ОТ и НКТ);

установка шаблонирования труб короткая (контроль соединения труба-муфта) (для ОТ и НКТ);

гидропресс;

трубонарезные станки для нарезки резьбы на втором конце;

установка для обработки резьбы металлическими щетками (для ОТ и НКТ);

позиция контроля основных параметров резьбы;

установка мокрого флуоресцентного магнитопорошкового контроля концов труб (второй конец);

ленточнопильный станок для подрезки забракованного конца (второй конец);

оборудование для нанесения треугольного клейма и продольной полосы краской длиной 610 мм, шириной 25 мм возле клейма (второй конец);

оборудование для нанесения смазки и навертки предохранительных деталей;

оборудование для подготовки наружной поверхности труб к покраске;

автоматизированная линия поштучного измерения длины и массы трубы;

устройство для цветовой маркировки труб и муфт краской;

устройство для продольной маркировки труб и муфт краской;

устройство для клеймения труб;

устройство (форсунка) для подчеркивания места клеймения на трубе;

камера для нанесения временного защитного антикоррозионного покрытия;

оборудование вытяжной вентиляции из камеры нанесения защитного покрытия, с выходной стороны камеры;

система укладки труб в пакеты разной конфигурации;

система упаковки (увязки) пакетов труб (автоматическая линия по увязке пакетов труб стальной упаковочной лентой и проволокой);

соединительные транспортные устройства.

Ниже представлено описание технологии работы линий отделки труб.

Загрузка пакетов труб на линию отделки, их выгрузка на склад хранения и отгрузки готовой продукции осуществляются электромостовым краном.

Загрузка линии производится с промежуточного склада через карман переменной ёмкости. По транспортной механизации трубы подаются на установку шаблонирования, где происходит контроль трубы по всей длине оправкой.

Трубы, не выдержавшие контроль, выводятся из потока в карман брака, годные  трубы передаются к трубонарезным станкам.

Далее трубы транспортируются к нарезным станкам, где производится нарезка резьбы или фаски на первом конце трубы.

Трубы с нарезанной резьбой или фаской передаются на позицию визуального контроля, где производится механическая зачистка заусенцев на выходе резьбы и ручной контроль резьбы калибрами, приборами.

Далее трубы передаются на позицию магнитопорошковой дефектоскопии для контроля концов труб, где проводятся следующие операции:

намагничивание продольное и поперечное, нанесение мокрого магнитного порошка для контроля поверхностных дефектов;

оценка дефектов;

размагничивание.

Трубы, забракованные на участках нарезки резьбы или фаски, магнитопорошкового контроля концов, передаются на участок ремонта, где проводится подрезка дефектного конца на пиле.

После подрезки забракованного конца трубы возвращаются в поток для повторной нарезки резьбы или фаски.

При производстве обсадных труб с резьбой Баттресс на тело трубы наносится треугольное клеймо и продольная полоса краской.

Далее годные трубы передаются к муфтонаверточной установке, где проводятся следующие операции:

нанесение уплотнительной смазки на внутреннюю поверхность навинчиваемой половины муфты;

предварительное навинчивание муфты;

силовое завинчивание муфты с регистрацией крутящего момента.

Трубы, забракованные на муфтонаверточной установке, выводятся из потока в карман брака.

После завинчивания муфты производится контроль соединения «труба-муфта» оправкой на установке шаблонирования на длину 1 м.

Трубы, не выдержавшие контроль, выводятся из потока в карман брака, годные трубы перемещаются к гидравлическому прессу для испытания внутренним давлением. Максимальное давление гидропресса до 150 МПа. В процессе гидроиспытания производится видеонаблюдение за герметичностью труб. Трубы, в процессе гидроиспытания которых обнаружилась течь, выводятся в карман брака.

Трубы, прошедшие испытание гидравлическим давлением, передаются к резьбонарезным станкам для нарезки резьбы или фаски на втором конце трубы.

Годные трубы поступают на позицию нанесения смазки и навинчивания предохранительных деталей механизированным способом.

Далее, трубы поступают на участок подготовки поверхности (пневматический нож) и передаются на участок, где производятся следующие операции:

взвешивание трубы;

измерение длины трубы;

цветовая маркировка трубы и муфты в соответствии с группой прочности;

продольная маркировка краской трубы и муфты;

клеймение трубы;

маркировка места клеймения на трубе краской.

Далее, для создания временной антикоррозионной защиты на трубы наносится бесцветный лак, отверждаемый ультрафиолетовым излучением.

Окончательно обработанные трубы поступают на участок упаковки, где с помощью магнитного пакетирующего устройства послойно формируются в пакет шестигранной или прямоугольной формы. Пакеты увязываются с помощью обвязочной машины стальной лентой и/или проволокой. Увязанные пакеты передаются на склад готовой продукции.

    - ТПЦ

Основным видом деятельности данного строящегося подразделения АО «ВМЗ» является производство горячекатанных бесшовных стальных труб диаметром от 73 до 300 мм в общем объеме 430 тыс. тонн в год. При этом мощность технологических линий составляет:

по термической обработке труб 210 тыс. тонн в год;

по неразрушающему контролю труб 2 х 245 тыс. тонн в год;

по отделке нефтегазопроводных, индустриальных и муфтовых труб 340 тыс. тонн в год;

по отделке насосно-компрессорных и обсадных труб 112 тыс. тонн в год.

  - Характеристика планируемой хозяйственной деятельности в части основных технологических процессов производства продукции и воздействия на среду обитания

Являясь крупным металлургическим производством и осуществляя деятельность по переработке вторичного железного сырья, планируемый к размещению объект характеризуется следующими особенностями применяемых технологических процессов:

- Большой объем перерабатываемого сырья и, соответственно, высокие значения материальных потоков в технологии, следствием чего является необходимость в перемещении большого объема сырья и полупродуктов;

Относительно широкий спектр получаемой продукции, что определяет одновременную работу многих технологических линий и связанных с ними вспомогательных участков;

Необходимость интенсивного теплового и механического воздействия, как на операциях подготовки сырья, так и на завершающих стадиях производственного процесса;

Необходимость вести значительную часть технологических операций при высоких (плавка, внепечная обработка, разлив металла и кристаллизация в МНЛЗ, газовая резка непрерывно литых стальных заготовок, термообработка) температурах;

Необходимость поддерживать термически высоконагруженные элементы основного и вспомогательного оборудования в допустимых температурных интервалах путем применения систем водяного охлаждения, работающих в водооборотном режиме, прямого охлаждения полупродуктов и отходящих горячих газов, что с учетом масштаба планируемого производства определяет высокое водопотребление на технические нужды;

Необходимость использования больших объемов природного газа, сжатого воздуха, кислорода, что определяет высокую мощность компрессорных и газораспределительных станций;

Непрерывность большинства технологических процессов основного производства.

Указанные особенности планируемого к размещению промышленного объекта предопределяют:

- Значительный размер земельных участков, используемых для размещения основного, вспомогательного оборудования, складского хозяйства, организации внешних и внутренних транспортных связей, что определяет большую площадь отчуждаемых земель, большую протяженность периметра промышленной площадки и, соответственно, воздействие на значительные по площади прилегающие территории;

Высокую энергоемкость производства, что определяет большой объем потребления ископаемого топлива, электроэнергии и высокую интенсивность протекающих технологических процессов (электродуговой переплав, непрерывная разливка стали на одноручьевых и многоручьевых МНЛЗ, газовая резка слитков и т.д.);

Большое количество основного технологического и вспомогательного оборудования, являющегося мощными источниками выделения химических вредностей и внешнего шума;

Большую производительность систем общеобменной и местной вытяжной вентиляции, являющейся источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и внешнего шума.

Планируемое к размещению производство будет являться новым (дополнительным к существующим объектам ЛПК) потенциальным источником негативного воздействия на окружающую среду:

- Использование земельных ресурсов для размещения (строительства) объектов основного производства, вспомогательных подразделений, инженерной и транспортной инфраструктуры, будет сопровождаться отчуждением земель на постоянной (в среднесрочной перспективе) основе, и иметь последствием утрату почвенного и растительного покрова, естественных биотопов;

Химическое загрязнение атмосферного воздуха промышленными выбросами;

Акустическое загрязнение атмосферного воздуха.

Таким образом, планируемый к строительству ЭМК и рассматриваемую в настоящем проекте СЗЗ группу производственных подразделений АО «ВМЗ» можно охарактеризовать как источник интенсивного воздействия на среду обитания в форме химического загрязнения атмосферного воздуха населенных мест выбросами и в форме распространения внешнего шума.

Анализ технологии производства позволил выделить следующие основные процессы, связанные с выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

Нагрев, закалка и отпуск в газовых печах сопровождается выбросом в атмосферу продуктов сгорания природного газа: оксида и диоксида азота, оксида углерода.

Работа прошивного стана сопровождается выбросом в атмосферу следующих загрязняющих веществ: железа оксид, азота диоксид, азота оксид, сажа, ангидрид сернистый, углерода оксид, бура.

Работа металлообрабатывающих станков (пилы, нарезка резьбы, отрезные станки) сопровождается выбросом в атмосферу загрязняющего вещества: диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо).

Фосфатирование резьбовых концов труб и муфт сопровождается выбросом в атмосферу натрия гидроксида, фосфорной кислоты, натрия карбонат и масла минерального нефтяного.

Хромирование оправок сопровождается выбросом в атмосферу следующих загрязняющих веществ: хром шестивалентный (в пересчете на хрома (VI) оксид), серная кислота.

Маркировка труб сопровождается выбросом в атмосферу следующих загрязняющих веществ: метилбензол (толуол), бутан-1-ол (спирт н-бутиловый), бутилацетат, этилацетат, пропан-2-он (ацетон), взвешенные вещества.

Наряду с выбросами, обусловленными функционированием основного технологического оборудования, в атмосферу также поступают загрязняющие вещества от вспомогательных процессов, обеспечивающих работу основного производства:

Функционирование отопительного оборудования основного производственного корпуса (инфракрасные излучатели, работающие на природном газе), газовой котельной сопровождается выбросом в атмосферу оксида и диоксида азота, оксида углерода, бенз/а/пирена.

Транспортное обслуживание (работа автотранспорта, тепловозов, гостевой автостоянки) сопровождается выбросами в атмосферу оксида и диоксида азота, оксида углерода, сернистого ангидрида, бензина, керосина и сажи.

Функционирование ремонтно-механического цеха сопровождается выбросом в атмосферу пыли абразивной, металлической, оксида и диоксида азота, оксида углерода.

От градирен цикла оборотного водоснабжения в результате каплеуноса/испарения в атмосферу поступают углеводороды С12-С19, продукты разложения биоцида - гипохлорита натрия - хлор и хлористый водород.

От источников выбросов ТПЦ в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества 47 наименований в количестве:

максимально-разовый выброс – 34,86451  г/с;

валовый выброс - 662,03277 т/год.

Характеристика загрязняющих веществ выбрасываемых ТПЦ на период эксплуатации представлена в таблице (Таблица 3.2).

Таблица 3.3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу из источников ТПЦ

| Загрязняющее вещество |  |  | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 |  | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код |  | наименование |  |  |  |  | г/с |  | т/год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 0122 |  | Железо трихлорид (Железа хлорид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,004 |  | 2 | 0,00556 |  | 0,14976 |
| 0123 |  | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,040 |  | 3 | 1,25003 |  | 20,48967 |
| 0143 |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,010 |  | 2 | 0,00009 |  | 0,00038 |
| 0150 |  | Натр едкий | ОБУВ | 0,010 |  |  | 0,05493 |  | 0,97420 |
| 0152 |  | Натрий хлорид (Поваренная соль) | ПДК м/р | 0,500 |  | 3 | 0,00608 |  | 0,13206 |
| 0155 |  | диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) | ПДК м/р | 0,150 |  | 3 | 0,09810 |  | 1,63067 |
| 0158 |  | диНатрий сульфат (Натрия сульфат) | ПДК м/р | 0,300 |  | 3 | 0,00085 |  | 0,02203 |
| 0184 |  | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | ПДК м/р | 0,001 |  | 1 | 1,60e-08 |  | 4,00e-08 |
| 0203 |  | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | ПДК с/с | 0,002 |  | 1 | 0,00025 |  | 0,00538 |
| 0214 |  | Кальций дигидрооксид (Гашеная известь, Пушонка) | ПДК м/р | 0,030 |  | 3 | 0,00010 |  | 0,00270 |
| 0301 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,200 |  | 3 | 17,67163 |  | 347,62299 |
| 0302 |  | Азотная кислота (по молекуле HNO3) | ПДК м/р | 0,400 |  | 2 | 0,00521 |  | 0,13504 |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,400 |  | 3 | 2,87317 |  | 56,52298 |
| 0316 |  | Соляная кислота | ПДК м/р | 0,200 |  | 2 | 0,02187 |  | 0,44349 |
| 0322 |  | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | ПДК м/р | 0,300 |  | 2 | 0,00631 |  | 0,06422 |
| 0328 |  | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,150 |  | 3 | 0,09803 |  | 1,42028 |
| 0330 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,500 |  | 3 | 0,44545 |  | 2,43838 |
| 0337 |  | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,000 |  | 4 | 10,14371 |  | 209,69451 |
| 0342 |  | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,020 |  | 2 | 0,00006 |  | 0,00043 |
| 0344 |  | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,200 |  | 2 | 0,00012 |  | 0,00067 |
| 0348 |  | Ортофосфорная кислота | ОБУВ | 0,020 |  |  | 0,18122 |  | 3,84469 |
| 0349 |  | Хлор | ПДК м/р | 0,100 |  | 2 | 0,00608 |  | 0,13206 |
| 0410 |  | Метан | ОБУВ | 50,000 |  |  | 0,00487 |  | 0,15351 |
| 0621 |  | Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,600 |  | 3 | 0,10646 |  | 2,17093 |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 1,00e-06 |  | 1 | 3,78e-09 |  | 1,19e-07 |
| 1042 |  | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | ПДК м/р | 0,100 |  | 3 | 0,01401 |  | 0,27458 |
| 1061 |  | Этанол (Спирт этиловый) | ПДК м/р | 5,000 |  | 4 | 0,00399 |  | 0,06922 |
| 1119 |  | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | ОБУВ | 0,700 |  |  | 0,00313 |  | 0,05521 |
| 1210 |  | Бутилацетат | ПДК м/р | 0,100 |  | 4 | 0,07084 |  | 1,47540 |
| 1240 |  | Этилацетат | ПДК м/р | 0,100 |  | 4 | 0,02757 |  | 0,57158 |
| 1401 |  | Пропан-2-он (Ацетон) | ПДК м/р | 0,350 |  | 4 | 0,01088 |  | 0,21941 |
| 1716 |  | Одорант СПМ | ПДК м/р | 5,00e-05 |  | 3 | 2,00e-08 |  | 6,00e-07 |
| 2726 |  | Канифоль талловая | ОБУВ | 0,500 |  |  | 0,00001 |  | 0,00003 |
| 2732 |  | Керосин | ОБУВ | 1,200 |  |  | 1,35747 |  | 1,77372 |
| 2735 |  | Масло минеральное нефтяное | ОБУВ | 0,050 |  |  | 0,00106 |  | 0,02424 |
| 2754 |  | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,000 |  | 4 | 0,02028 |  | 0,44019 |
| 2812 |  | Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А | ОБУВ | 0,050 |  |  | 1,39e-07 |  | 1,06e-06 |
| 2902 |  | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,500 |  | 3 | 0,00256 |  | 0,04782 |
| 2907 |  | Пыль неорганическая >70% SiO2 | ПДК м/р | 0,150 | 3 |  | 0,00560 | 0,15096 |  |  |
| 2908 |  | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,300 | 3 |  | 0,00001 | 2,00e-07 |  |  |
| 2909 |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | ПДК м/р | 0,500 | 3 |  | 0,00019 | 0,06433 |  |  |
| 2917 |  | Пыль хлопковая | ПДК м/р | 0,200 | 3 |  | 0,01960 | 0,52835 |  |  |
| 2930 |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | ОБУВ | 0,040 |  |  | 0,04519 | 1,18961 |  |  |
| 2932 |  | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020) | ОБУВ | 0,030 |  |  | 0,00214 | 0,00377 |  |  |
| 2981 |  | Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) (по железу) | ОБУВ | 0,020 |  |  | 0,01255 | 0,26430 |  |  |
| 2985 |  | Полиакриламид анионный АК-618 | ОБУВ | 0,250 |  |  | 0,00066 | 0,01767 |  |  |
| 3130 |  | Бура | ОБУВ | 0,020 |  |  | 0,28660 | 6,81134 |  |  |
| Всего веществ : 47 |  |  |  |  |  |  | 34,86451 | 662,03277 |  |  |
| в том числе твердых : 14 |  |  |  |  |  |  | 1,50574 | 25,14952 |  |  |
| жидких/газообразных : 33 |  |  |  |  |  |  | 33,35877 | 636,88325 |  |  |
|  | Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6034 | (2) 184 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6041 | (2) 322 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6045 | (3) 302 316 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6046 | (2) 337 2908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6053 | (2) 342 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6205 | (2) 330 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В структуре выбросов преобладают продукты сгорания топлива (~93.57%), от металлообработки (~3.41%). Выбросы прочих загрязняющих веществ не превышают 3,02% совокупной массы выброса проектируемого объекта.

Список используемых источников

1. Осадчий В.Я., Вавилин А.С., Зимовец В.Г., Коликов А.П., Технология и оборудование трубного прозиводства: Учебник для вузов – М.: «Интермет Инжиниринг», 2001. – 608 с.

2. Коликов А.П., Романенко В.П., Самусев С.В. Машины и агрегаты трубного производства – Учебное пособие для вузов – М.: МИСиС, 1998. – 536 с.

3. Романцев Б.А., Гончарук А.В., Вавилкин Н.М., Самусев С.В. Трубное производство – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2011. – 970 с.

4. Потапов И.Н., Полухин П.И., Технология винтовой прокатки – 2е изд- М.: Металлургия, 1990. - 424 с.

5. Шевакин Ю.Ф., Глейберг А.З., Производство труб, Изд.: Металлургия 1968. – 440 с.

6. Финкельштейн Я.С., Справочник по прокатному и трубному производству: справочное издание-  Москва : Металлургия, 1975. – 439 с.

7. Орлов Г.А. Основы теории прокатки и волочения труб: учебное пособие – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2016. – 204 с.

8. Целиков А.И., Томленов А.Д., Зюзин В.И., Третьяков А.В., Никитин Г.С., Теория прокатки. М: «Металлургия» 1982. – 335 с.